广州市环境空气消耗臭氧层物质污染特征研究项目采购需求书

一、项目基本情况

根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》和《关于在部分地区环境空气质量监测中增加挥发性有机物项目的通知》（监测函[2019]10号）等要求，广州市开展环境空气消耗臭氧层物质手工监测试点工作。《“十四五”生态环境监测规划》（环监测[2021]117号）最新要求，开展消耗臭氧层物质（ODS）、持久性有机污染物（POPs）、汞和氢氟碳化物（HFCs）等背景区域定位监测、城市区域排放监测和执法监测。

广州市环境空气消耗臭氧层物质污染特征研究项目通过开展广州市花都梯面、公园前和番禺市桥等3个点位环境空气中消耗臭氧层物质的手工监测，对监测数据进行综合分析，开展消耗臭氧层物质污染特征和污染水平的研究；摸清重点消耗臭氧层物质种类，掌握浓度水平和变化规律，编写广州市环境空气消耗臭氧层物质污染特征研究报告，为生态环境管理部门监管消耗臭氧层物质提供监测数据和技术支持。

本项目预算为20万元，采购的内容是消耗臭氧层物质样品分析、数据处理和项目实施报告编写以及协助分析方法的建立等服务需求。

二、技术要求

- 服务内容

- 样品分析

监测项目包括15种消耗臭氧层物质、9种含氟温室气体以及6种卤代烃共30种化合物（详见附表）。监测点位有花都梯面、公园前和番禺市桥3个点，频次为1次/6天。样品分析服务时间为2023年3月-9月，预计样品总量约105个。

- 数据处理和项目实施报告编写

对样品结果数据进行时间和空间的综合分析，开展消耗臭氧层物质污染特征和污染水平的分析，摸清重点消耗臭氧层物质种类，掌握浓度水平和变化规律，开展来源分析以及珠三角地区污染浓度对比分析。

- 协助开展方法建立

参考《关于印发<环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范>和<背景大气中受控卤代化合物低温预浓缩/气相色谱-质谱法连续自动监测技术规范（试行）>的通知》（环办监测[2022]20号）附件1《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》要求，协助采购方实验室建立上述30种化合物的分析方法。

- 服务成果

- 样品分析结果数据报告1份（盖章）以及其电子版文件；

- 项目实施报告1份（盖章）以及其电子版文件。

（三）服务技术要求

1. 仪器设备要求

采用苏码罐采样，大气预浓缩-气相色谱-质谱/ECD法分析，实验室需要配置大气浓缩仪、气相色谱质谱联用仪（气相色谱同时配备ECD检测器）。

- 监测方法要求

参考《关于印发<环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范>和<背景大气中受控卤代化合物低温预浓缩/气相色谱-质谱法连续自动监测技术规范（试行）>的通知》（环办监测[2022]20号）附件1《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》，并且需提供校准曲线、精密度、准确度、空白和检出限等参数的方法报告。所有待测化合物的检出限不得高于《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》中的参考值。

- 质控要求

参考《关于印发<环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范>和<背景大气中受控卤代化合物低温预浓缩/气相色谱-质谱法连续自动监测技术规范（试行）>的通知》（环办监测[2022]20号）附件1《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》。

- 进度要求

合同规定时间内完成数据的分析处理、协助采购方完成分析方法的建立和提供项目实施报告。

（四）服务人员要求

1.人员配置

团队人数不少于5人。

- 人员资质

有相关学历和相关专业背景；具有正高级工程师2名或以上，以及具有《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》中国履约专家组成员。

- 综合能力要求

具有有效的《实验室资质认定（计量认证）》（CMA）认定证书，熟悉该项目样品分析、数据处理和报告编制等专业技术，且具备相关挥发性有机物检验检测能力，以及开展地市级同类型业务服务或科研项目的经历。

附表1  30种消耗臭氧层物质和含氟温室气体

| 序号 | 化合物中文名称 | 化合物英文名称 | CAS号 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯一氟甲烷（CFC-11） | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 消耗臭氧层物质 |
| 2 | 二氯二氟甲烷（CFC-12） | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 消耗臭氧层物质 |
| 3 | 三氯三氟乙烷（CFC-113） | Trichlorotrifluoroethane | 76-13-1 | 消耗臭氧层物质 |
| 4 | 二氯四氟乙烷（CFC-114） | Dichlorotetrafluoroethane | 76-14-2 | 消耗臭氧层物质 |
| 5 | 一氯五氟乙烷（CFC-115） | Chloropentafluoroethane | 76-15-3 | 消耗臭氧层物质 |
| 6 | 一溴一氯二氟甲烷（H-1211） | Bromochlorodifluoromethane | 353-59-3 | 消耗臭氧层物质 |
| 7 | 一溴三氟甲烷（H-1301） | Bromotrifluoromethane | 75-63-8 | 消耗臭氧层物质 |
| 8 | 二溴四氟乙烷（H-2402） | Dibromoperfluoroethane | 124-73-2 | 消耗臭氧层物质 |
| 9 | 四氯化碳（CTC） | Tetrachloromethane | 56-23-5 | 消耗臭氧层物质 |
| 10 | 1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3） | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 消耗臭氧层物质 |
| 11 | 一氯二氟甲烷（HCFC-22） | Chlorodifluoromethane | 75-45-6 | 消耗臭氧层物质 |
| 12 | 1,1-二氯-1-氟乙烷（HCFC-141b） | 1,1-Dichloro-1-Fluoroethane | 1717-00-6 | 消耗臭氧层物质 |
| 13 | 1-氯-1,1-二氟乙烷（HCFC-142b） | 1-Chloro-1,1-Difluoroethane | 75-68-3 | 消耗臭氧层物质 |
| 14 | 1,1-二氯-2,2,2-三氟乙烷（HCFC-123） | 1,1-Dichloro-2,2,2-Trifluoroethane | 306-83-2 | 消耗臭氧层物质 |
| 15 | 一溴甲烷（CH3Br） | Bromomethane | 74-83-9 | 消耗臭氧层物质 |
| 16 | 1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a） | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | 811-97-2 | 含氟温室气体 |
| 17 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷（HFC-245fa） | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane | 460-73-1 | 含氟温室气体 |
| 18 | 1,1,1,3,3-五氟丁烷（HFC-365mfc） | 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane | 406-58-6 | 含氟温室气体 |
| 19 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷（HFC-227ea） | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane | 431-89-0 | 含氟温室气体 |
| 20 | 二氟甲烷（HFC-32） | Difluoromethane | 75-10-5 | 含氟温室气体 |
| 21 | 五氟乙烷（HFC-125） | Pentafluoroethane | 354-33-6 | 含氟温室气体 |
| 22 | 1,1,1-三氟乙烷（HFC-143a） | 1,1,1-Trifluoroethane | 420-46-2 | 含氟温室气体 |
| 23 | 1,1-二氟乙烷（HFC-152a） | 1,1-Difluoroethane | 75-37-6 | 含氟温室气体 |
| 24 | 六氟乙烷（PFC-116） | Hexafluoroethane | 76-16-4 | 含氟温室气体 |
| 25 | 一氯甲烷（CH3Cl） | Chloromethane | 74-87-3 | 卤代烃 |
| 26 | 二氯甲烷（CH2Cl2） | Dichloromethane | 75-09-2 | 卤代烃 |
| 27 | 三氯甲烷（CHCl3） | Chloroform | 67-66-3 | 卤代烃 |
| 28 | 三氯乙烯（TCE） | Trichloroethylene | 79-01-6 | 卤代烃 |
| 29 | 四氯乙烯（PCE） | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 卤代烃 |
| 30 | 碘甲烷（CH3I） | Iodomethane | 74-88-4 | 卤代烃 |

三、商务要求

（一）标的提供的时间

合同签订后至2023年11月15日。

（二）合同履行期限

2023年11月15日前。

（三）标的提供的地点

广州市内采购人指定地点。

（四）采购资金支付

1期：合同签定并收发票后，支付合同总额50%款项；

2期：6月份完成阶段性任务并按照要求提交3-5月样品分析结果数据报告后，收到发票后，5个工作日内支付合同总额40%款项；

3期：提交服务成果并通过验收，收到发票后，5个工作日内支付合同总额10%款项。

（五）验收要求

1.验收时间及方式：提交服务成果后，由中标方提出验收申请，由采购方7个工作日内启动验收。采购方组织专业技术人员对样品分析结果数据报告和项目实施报告进行验收。

2.验收标准：详见（三）服务技术要求。

（六）其他要求

本项目涉及的样品数据和报告需提供保密，未经过采购方同意任何人不得擅自公开发表或发布。