广州市辐射自动站运营及维护服务用户需求书

# 一、项目基本情况

（一）项目概况

广东省广州生态环境监测中心站在广州市建设有五个辐射自动监测站，其中一个标准站、四个基础站，其中一个标准站和两个基础站正常运行中(另有一个基础站重建完成处于调试阶段，一个基础站正在重建过程中)。为保障自动站正常运行，设立辐射自动站运营及维护服务项目。

此次项目费用共计24万元。

2023年度（5月至12月）预算16万元，2024年度（1月至4月）预算8万元，合计24万元。

（二）项目内容

对运行中自动站的运营及维护，包含运行维护服务、日常工作支持及技术服务、配合开展辐射自动站相关的监测工作。供应商必须确保辐射自动监测站监测仪器正常运行，监测数据准确有效，保障数据上传至“辐射环境自动监测系统”。具体维护设施及设备清单见表1.1。

表1.1自动站主要仪器设备概况

| 序 号 | 站点名称 | 仪器设备名称 | 仪器品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学城站（标准站） | 高压电离室 | 美国GE | 1 | —— |
|  |  | 超大流量采样器 | 浙江恒达 | 1 | —— |
|  |  | 气碘采样器 | 浙江恒达 | 1 | —— |
| 2 | 吉祥路站（基础站） | 高压电离室 | 美国GE | 1 | —— |
| 3 | 从化马场站（基础站） | 高压电离室 | 美国GE | 1 | —— |
| 备注：合同期内新投入运行的自动站一并纳入运维（数量不超过2个） |  |  |  |  |  |

（三）政府采购政策落实情况

本项目为专门面向中小企业采购的项目。

二、运维服务期限

运维服务期为合同签订后的12个月，起止日期预计为2023年5月1日至2024年4月30日（服务期以合同实际签订日期进行调整，跨度12个月）。

三、运行维护服务要求

（一）服务内容

1.供应商运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，保障自动站的正常运行。

2.供应商合同签订后10个工作日内向采购方提交运维工作方案，方案内容需符合相关标准规范要求，并经过采购方认可。

3.供应商需负责对辐射自动监测站进行维护，每天监控辐射自动监测系统运行情况，保证系统正常运行。由于监控和维护产生的专职人员劳务费、交通费用等由供应商承担；运行管理费、站房维护费、自动站数据维护费用由供应商承担。仪器故障、数据传输系统故障等产生的维修费用和配件费用由采购方承担；运行维护期间，如遇采购方对自动站仪器进行更换或升级，供应商须配合采购方做好仪器的安装、调试和运行维护等跟进工作。

4.供应商须参加采购方组织的技术培训，配合运维质量的监督检查，供应商运维人员需经过培训后方可参与运维工作。供应商项目组人员信息需书面交采购人备案，采购方有权以书面形式要求供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购方要求或同意更换的人员，其代替人员的资历仍应得到采购方的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。

5.因仪器故障、站房搬迁和设备升级等原因停止使用的自动站不纳入运维范围。如自动站已完成维修和改建等工作，经验证可正常使用后15个工作日内，供应商应将其纳入运维范围，并完成维修或改建后第一次维护。

6.对辐射自动站应采取“日监视、月巡检”的维护方式。每个工作日须有专人实时监视, 对于异常值应根据仪器运行状况、降雨和环境变动等方面加以分析判断，如有必要需及时前往自动站现场加以确认，并及时报告采购方。每月至少一次到辐射自动站现场检查维护，并做好运行维护记录，填写检查表格（检查表格形式和内容需经过采购方审核认可）。对于标准站，每月需进行一次超大流量气溶胶和气碘采样，样品采集后交付采购方。相关维护证明材料包括但不限于辐射自动站日报和月报、异常情况报告、现场维护照片、巡检系统APP记录等材料。

每月10号前向采购方提供上个月运维总结报告，报告内容至少应包括辐射自动站维护情况总结（监测数据总结、有效数据获取率、故障排除情况等）等内容。

7.运维期内，对自动站的高压电离室使用校验源进行数据采集设备的状态检查总次数不少于8台•次。

8.运维期间收到自动站告警信息或在日常监控发现异常状况，供应商应在2小时内响应，紧急情况下，须三小时内到达五个自动站点任一站点进行故障和异常情况的排除，并向采购方汇报（五个自动站点分别位于越秀区吉祥路、番禺区大学城、南沙区榄核镇、从化区香港马会马场、增城区仙塘村）。如遇到故障无法通过重启等方式排除，需进行维修和配件更换，供应商应在收到自动站告警信息后48小时内向采购方汇报，并配合采购方开展维修等工作。

9.供应商负责自动站点安全检查，保证整洁干净，切实做好防盗、防火以及防止其他人为或自然事故的发生。须配合采购方做好固定资产的保管及管理工作。

（二）供应商资质要求

为保障供应商能够配合开展自动站相关运维工作，投标方需具备以下能力和人员配备：

1.项目负责人熟悉辐射自动站运行机制、运维工作要点。项目负责人近三年来具有开展辐射自动站（基础站和标准站）运维工作经验的优先（提供项目负责人相关项目工作经历、辐射自动站运维合同等有效证明材料，加盖公章）。

2.项目团队成员至少一人具有环境保护等相关专业中级职称及以上；为完成本项目工作,投入工作团队不少于3人。

（三）保密要求

1．未经采购方许可，供应商参与本项目的人员均不得对外披露、泄露本项目执行过程中采购人提供的信息、因合同履行而知悉的企业信息或环境信息、本项目执行过程中形成的过程信息、以及最终的成果信息。供应商应采取有效措施，保证其参与本项目的人员遵守本约定，并对供应商人员违反本约定所造成的后果承担连带责任。项目实施过程中，供应商必须采取必要措施对本项目的数据、技术文档等资料保密；项目完成后，未经采购方书面同意，供应商不得以任何形式运用、公布或向第三方透露本项目相关监测结果、监测情况及其他技术文档资料。否则，由于供应商过错导致上述信息发生泄密情况的，供应商必须承担一切法律后果。

2．泄密责任：供应商违反本条规定的，采购方有权视供应商合同履行情况及违约情形，要求供应商支付本合同总价5%的违约金；返还采购方已经支付的费用；赔偿采购方损失（包括但不限于：采购方的经济损失；采购方因此支付的赔偿金、补偿金、罚金；采购方因维权、减少或制止损失所支付的一切费用）等。并且根据相关法律法规追究供应商涉密人员责任。

3．保密内容：技术信息和经济信息。包括供应商在本项目实施过程中从采购人获取的有关本项目的技术文件、相关资料、技术诀窍、技术秘密、商业秘密，以及已由采购方明确列为保密信息的其他信息。

4．保密方式：涉工作秘密的数据，供应商应使用未连接互联网的保密计算机处理和储存监测数据；不得使用任何互联网网盘、云盘、电子邮箱；微信、QQ等即时通信工具；非专用U盘、非专用移动硬盘及一切可连接互联网的工具和设备储存、传输监测数据（包括供应商内部流转）；监测数据流转及报送由供应商使用纸质材料或专用保密移动存储设备进行。供应商履行完专项服务合同义务后，应及时将监测数据销毁，不得备份私存。

（5）保密责任者范围：供应商及供应商参与本项目的所有人员。

（四）商务要求

1. 除受不可抗力因素外，月、年总数据获取率小于90%，采购方有权即时中止合同，并处以合同总额的5%罚款。仪器故障应及时向采购方报告，待采购方确认后及时进行维修，维修所占用的时间不纳入数据有效率统计。

2. 在相关监督检查中，如发现弄虚作假行为，采购方有权即刻中止合同，并处以合同总额的10%罚款。

3. 采购方因政策调整（如：机构改革、预算审批等）等因素而导致合同无法或无必要继续履行，采购方有权单方终止合同，供应商不得追究采购方责任。

（五）成果要求

- 月度维护报告。报告内容包括维护情况总结、监测数据总结、有效数据获取率、故障排除情况。

- 超大流量气溶胶样品及交接记录。

- 高压电离室校验情况报告。

- 供应商与采购方商定的其他成果材料。

（六）验收要求

由供应商提出验收申请，由采购方7个工作日内启动验收，采购方以合同要求作为验收标准对项目进行验收，供应商应根据采购方要求，按时提供验收材料。验收产生的费用均由供应商负责。验收资料包括但不限于以下内容：

- 每月运维报告，辐射自动站维护情况总结（监测数据总结、有效数据获取率、故障排除情况等），针对存在问题的建议；

- 超大流量采样器样品交接记录、维护记录表格、照片、截图和登录自动站管理APP进行维护的记录等；

- 运维自动站γ辐射剂量率数据获取率达到90%的证明材料；因不可抗力，γ辐射剂量率数据获取率未能达到90%的情况说明材料。

（七）支付方式

1期：签订合同后供应商开具合同金额50%（预计12万，根据实际中标价，可适当调整）的发票；采购方收到发票10个工作日内支付（第一次支付）。

2期：2023年9月，供应商提供5、6、7、8月运维报告，经采购方审查合格后，供应商提供合同金额16.7%的发票，（预计4万元，根据实际中标价，可适当调整），采购方收到发票10个工作日内支付（第二次支付）。

3期：项目结束后，经验收合格，供应商提供合同金额33.3%的发票，（预计8万元，根据实际中标价，可适当调整）采购方收到发票10个工作日内支付完成支付（第三次支付）。

（八）其他要求

1.运行维护期间，辐射自动站等全部资产（简易站房、设备、软件、配套设施、自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购方所有。未经采购方同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

2.供应商根据采购方要求协助开展临时性工作，包括参观培训、临时性检查、突发性加密监测、巡查、调研、采样等；并协助采购方提供搬运仪器需的人员（每次1-2人）以及车辆（每次1-2辆）等，次数不多于6次。