广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年第四季度海洋环境监测

仪器设备采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年第四季度海洋环境监测仪器设备采购

2.预算金额（最高限价）：人民币壹万玖仟伍佰元整（￥19500.00）

3.项目联系人及电话：张工，020-89305217。

二、供应商资格条件及要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)。

3.供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），不得参加本次采购活动。

4.供应商需提供响应《采购需求》中各类物品的品牌、型号、货期、价格及售后服务等信息。

三、采购需求内容

具体采购需求见附件《采购需求》

一、智能COD回流消解仪

1、仪器机身采用框架一体式设计，稳固牢靠，主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装，更加耐磨、耐腐蚀。

2、远红外陶瓷加热；采用PLC控制系统，≥5寸全触控屏操作和显示，系统按国标预设好各实验参数，可按需设定时间、功率、微沸状态等。

3、超大三球毛刺冷凝管（大三球，储水量≥350ml），适配国标250ml锥形消解瓶，消解结束可直接滴定测量，方便摇匀，消解完毕后，仪器自动停止加热，可无人值守。

4、三通道风冷和水冷双重模式确保高效的冷凝回流效果。

5、样品消解完毕后，样品后方两位超大风量风扇开启工作，辅助样品快速冷却。

6、机器顶部设计可折叠冷凝管支架，便于实验前后轻松拿取机内的锥形消解瓶。

7、消解样品数： 10位*250ml锥形烧瓶，冷凝管支架10个。

8、测量范围：10～1000mg/L（大于1000mg/L的水样稀释后测定）。

9、消解时间控制：0分钟－180分钟（可通过按键自行调整消解时间）。

10、加热功率：0-300W,功率可任意调节。

11、配置清单：

11.1消解仪主机1台；

11.2锥形接收瓶（250mL）10个；

11.3毛刺回流冷凝管10根；

11.4电源线2根。

二、台式pH计

1、测量范围≥pH-2.00~16.00，分辨率：pH：0.01pH，精度：pH：≤±0.01pH。

2、具备自动校准、缓冲液识别功能，可进行5点校准，4组预定义缓冲液组。

3、电极状态可显示，随时提醒电极使用情况并具有自动/手动温度补偿，提高测量的精确度。

4、具有可升降电极支架并可以灵活收纳在仪表侧面。

5、可通过软件连接RS232或USB接口传输数据至打印机或电脑。

6、须提供制造商出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件。

7、配置清单：

7.1、pH主机1台；

7.2、电极支架1个；

7.3、袋装缓冲液1套；

7.4、pH电极1支。

附件

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 品牌 | 型号、货号 （试剂规格） | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 智能COD回流消解仪 | 1台 | — | — | 1、仪器机身采用框架一体式设计，稳固牢靠，主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装，更加耐磨、耐腐蚀。 2、远红外陶瓷加热；采用PLC控制系统，≥5寸全触控屏操作和显示，系统按国标预设好各实验参数，可按需设定时间、功率、微沸状态等。 3、超大三球毛刺冷凝管（大三球，储水量≥350ml），适配国标250ml锥形消解瓶，消解结束可直接滴定测量，方便摇匀，消解完毕后，仪器自动停止加热，可无人值守。 4、三通道风冷和水冷双重模式确保高效的冷凝回流效果。 5、样品消解完毕后，样品后方两位超大风量风扇开启工作，辅助样品快速冷却。 6、机器顶部设计可折叠冷凝管支架，便于实验前后轻松拿取机内的锥形消解瓶。 7、消解样品数： 10位*250ml锥形烧瓶，冷凝管支架10个。 8、测量范围：10～1000mg/L（大于1000mg/L的水样稀释后测定）。 9、消解时间控制：0分钟－180分钟（可通过按键自行调整消解时间）。 10、加热功率：0-300W,功率可任意调节。 11、配置清单： 11.1消解仪主机1台； 11.2锥形接收瓶（250mL）10个； 11.3毛刺回流冷凝管10根； 11.4电源线2根。 | — |
| 2 | 台式pH计 | 1台 | — | — | 1、测量范围≥pH-2.00~16.00，分辨率：pH：0.01pH，精度：pH：≤±0.01pH。 2、具备自动校准、缓冲液识别功能，可进行5点校准，4组预定义缓冲液组。 3、电极状态可显示，随时提醒电极使用情况并具有自动/手动温度补偿，提高测量的精确度。 4、具有可升降电极支架并可以灵活收纳在仪表侧面。 5、可通过软件连接RS232或USB接口传输数据至打印机或电脑。 6、须提供制造商出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件。 7、配置清单： 7.1、pH主机1台； 7.2、电极支架1个； 7.3、袋装缓冲液1套； 7.4、pH电极1支。 | — |